Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області, 80062, Україна, Львівська область, місто Белз, вул. Домініканська, буд 1, код за ЄДРПОУ 44133922, підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) | Код ДК 021:2015: 34740000-6 — Обладнання для повітряних і космічних літальних апаратів, тренажери, симулятори та супутні деталі (Апаратна частина для нав. каб. “Захист України” (педагогічного працівника) із програмним забезпеченням; Апаратна частина для нав. каб. “Захист України” (здобувача освіти) із програмним забезпеченням; Набір для демонстрацій польотів) |
| 3 | Вид процедури | Запит (ціни) пропозицій |
| 4 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2024-11-01-008095-a |
| 5 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Назва профілю: Апаратна частина для навчального кабінету ''Захист України'' (для педагогічного працівника (покращений): з декстопним комп'ютером, монітором не менше 21.5'' та дискретною відеокартою), VelociDrone – 1 шт. Тип апаратної частини: декстопний комп'ютер, відеомонітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша» Діагональ екрану відеомонітора: не менше 21.5 дюймів Роздільна здатність екрану відеомонітора: не менше 1920х1080 Тип матриці екрану відеомонітора: IPS Кут огляду: 178°/178° Серія процесору: AMD Ryzen 5 7000, AMD Ryzen 5 5000, AMD Ryzen 5 6000, Intel Core i5 12 Gen, Intel Core i5 13 Gen Чіпсет материнської плати: H610, B560, B660, B550 Об'єм оперативної пам'яті: не менше 16 гігабайт Об'єм накопичувача SSD: не менше 500 гігабайт Графічний адаптер: GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT, GeForce GT1030 4GB Звуковий адаптер: інтегрований Гарантійний термін: не менше 12 місяців Мережевий інтерфейс за стандартом IEEE, не гірше не гірше 802.11n/ac: є Інтегрований мережевий адаптер Ethernet (з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T): є Підтримка зовнішніх інтерфейсів USB 3.0: є Не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45): є Не менше 1 порту VGA або DVI, або DisplayPort: є Не менше ніж 1 порт HDMI: є Не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз’єм під штекер TRS 3.5 mm): є Клавіатура: повнорозмірна, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів Операційна система: Windows 11 Pro, Windows 11 Professional Education Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС: є Маніпулятор типу «миша» у комплекті: є Технологія маніпулятора типу «миша»: оптична Тип підключення маніпулятора типу «миша»: USB-інтерфейс Кількість кнопок маніпулятора типу «миша»: не менше ніж 3 (ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу) Антивірусне програмне забезпечення: є Програма симулятор управління дроном: VelociDrone Назва профілю: Апаратна частина для навчального кабінету "Захист України" (для здобувача освіти: з декстопним комп'ютером, монітором не менше 18" та дискретною відеокартою), VelociDrone – 5 шт. Тип апаратної частини: декстопний комп'ютер, відеомонітор, клавіатура, маніпулятор типу «миша» Роздільна здатність екрану відеомонітора: не менше 1920х1080 Тип матриці екрану відеомонітора: IPS Кут огляду: 178°/178° Серія процесору: Intel Core i3 12 Gen, Intel Core i3 13 Gen, AMD Ryzen 3 3000 Чіпсет материнської плати: H610, B560, B660, B550 Об'єм оперативної пам'яті: не менше 8 гігабайт Об'єм накопичувача SSD: не менше 250 гігабайт Графічний адаптер: GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT, GeForce GT1030 2GB Гарантійний термін: не менше 12 місяців Мережевий інтерфейс за стандартом IEEE, не гірше не гірше 802.11n/ac: є Інтегрований мережевий адаптер Ethernet (з підтримкою стандартів 100BASE-TX та 1000BASE-T): є Підтримка зовнішніх інтерфейсів USB 3.0: є Не менше ніж 1 Ethernet-порт (RJ-45): є Не менше 1 порту VGA або DVI, або DisplayPort: є Не менше ніж 1 порт HDMI: є Не менше ніж 1 порт для підключення гарнітури (роз’єм під штекер TRS 3.5 mm): є Клавіатура: повнорозмірна, латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського (US International) та українського алфавітів Операційна система: Windows 11 Pro, Windows 11 Professional Education Преінстальований ліцензійний пакет офісного програмного забезпечення на основі ліцензій вільного поширення або пропрієтарний з україномовним інтерфейсом, сумісний з обраною ОС: є Маніпулятор типу «миша» у комплекті: є Технологія маніпулятора типу «миша»: оптична Тип підключення маніпулятора типу «миша»: USB-інтерфейс Кількість кнопок маніпулятора типу «миша»: не менше ніж 3 (ліва, права, колесо-кнопка для скролінгу) Антивірусне програмне забезпечення: є Програма симулятор управління дроном: VelociDrone Назва профілю: Набір для демонстрацій польотів тип 1 – 6 шт. Комплектація набору: мультикоптер, окуляри для управління мультикоптером, бездротовий пульт управління Сумісність всіх складових комплекту: є Тип мультикоптера: FPV Мультикоптер для польотів в внутрішніх приміщеннях: є Захист пропелерів дрона: є Мультикоптер обладнаний камерою: є Кількість акумуляторів в комплекті з мультикоптером, шт: 6 Зарядний пристрій в комплекті: є К-сть одночасно заряджуваних акумуляторів зарядним пристроєм, шт: 2 Тип матриці екрану окулярів: LCD Максимальна роздільна здатність окулярів: 800х480 HDMI роз'єм на окулярях:ні USB Type-C роз'єм на окулярях (з можливістю зарядки): є Запис відео окулярів: ні Джерело живлення окулярів: вбудований акумулятор Тип пульта: Mode 2(стік газу зліва) Сумісність з віртуальним симуляторами польотів на мультикоптерах: є Дисплей на пульті: ні USB Type-C роз'єм на пульті (з можливістю зарядки): є |
| 6 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2024 рік за КЕКВ 3110. |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована становить 380 714,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. (Очікувана вартість предмета закупівлі ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар та розрахована на підставі розрахунку вартості товару з врахуванням основних положень та рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275 та шляхом проведення моніторингу ринкових цін відповідних товарів через пошук загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, спеціалізованих торговельних майданчиках, а також в електронній системі закупівель Prozorro. |